ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Разработка программного обеспечения для управления

6-осевым роботом-манипулятором на базе сервоприводов ST3215

Выполнил: Ляхов Александр

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1 Кинематика робота-манипулятора

1.2 Обратная кинематика

1.3 Сервоприводы ST3215

1.4 Симуляция в MuJoCo

ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Общая архитектура системы

2.2 Модель данных

2.3 Контроллеры

2.4 Графический интерфейс

2.5 Система событий

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

3.1 Реализация прямой кинематики

3.2 Реализация обратной кинематики

3.3 Управление моторами ST3215

3.4 Безопасный визуализатор

3.5 Симуляция в MuJoCo

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1 Тестирование прямой кинематики

4.2 Тестирование обратной кинематики

4.3 Комплексное тестирование системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

# ВВЕДЕНИЕ

Современная промышленность переживает период активной роботизации производственных процессов. По данным Международной федерации робототехники (IFR), мировой рынок промышленных роботов ежегодно растёт на 10–15%, а внедрение роботов-манипуляторов становится ключевым фактором повышения производительности и качества продукции. Параллельно с промышленными решениями стоимостью в десятки тысяч долларов развивается сегмент доступных образовательных и исследовательских манипуляторов, построенных на базе серийных сервоприводов.

Сервоприводы серии ST3215 представляют собой компактные цифровые актуаторы с 12-битным позиционированием (4096 дискретных позиций), протоколом UART и диапазоном вращения 360 градусов. Они позволяют собрать полноценный 6-осевой манипулятор с достаточной точностью для образовательных и лёгких промышленных задач. Однако для эффективного использования такого манипулятора необходимо комплексное программное обеспечение, включающее кинематическую модель, алгоритмы обратной кинематики, систему управления моторами и удобный графический интерфейс.

Целью дипломной работы является разработка модульного программного обеспечения для управления 6-осевым роботом-манипулятором на базе сервоприводов ST3215, включающего решение задач прямой и обратной кинематики, реализацию графического интерфейса оператора и интеграцию с физической симуляцией MuJoCo.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

— построить кинематическую модель 6-осевого робота по методу Денавита–Хартенберга;

— реализовать алгоритм обратной кинематики на основе метода демпфированных наименьших квадратов;

— разработать систему управления сервоприводами ST3215 через протокол UART;

— создать графический интерфейс оператора в стиле промышленных контроллеров FANUC;

— реализовать 3D-визуализацию робота и систему блочного программирования;

— интегрировать симуляцию в среде MuJoCo для будущего обучения с подкреплением;

— провести комплексное тестирование разработанного ПО.

Объектом исследования является 6-осевой робот-манипулятор, построенный на базе шести сервоприводов ST3215 с длинами звеньев L0 = 19, L1 = 134, L2 = 95, L3 = 34, L4 = 35, L5 = 0 мм и максимальной досягаемостью 317 мм.

Предметом исследования являются алгоритмы кинематики, методы численного решения обратной кинематической задачи и архитектура программного обеспечения для управления манипулятором.

Практическая значимость работы состоит в создании готового к использованию программного комплекса, обеспечивающего управление реальным роботом через графический интерфейс, расчёт траекторий по координатам целевой точки и возможность интеграции с системами машинного обучения через среду MuJoCo.

# ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

## 1.1 Кинематика робота-манипулятора

Робот-манипулятор — это механическое устройство, состоящее из последовательно соединённых звеньев (links), связанных между собой суставами (joints). Каждый сустав обеспечивает одну степень свободы (DOF — Degree of Freedom). Рассматриваемый робот имеет 6 вращательных суставов (revolute joints), что обеспечивает 6 степеней свободы — минимальное количество для произвольного позиционирования и ориентирования конечного эффектора (инструмента) в трёхмерном пространстве.

Прямая кинематика (Forward Kinematics, FK) — это задача определения положения и ориентации конечного эффектора по заданным углам всех суставов. Для последовательного манипулятора решение FK всегда существует и единственно.

Метод Денавита–Хартенберга

Для систематического описания кинематики последовательных манипуляторов используется метод Денавита–Хартенберга (DH), предложенный в 1955 году. Метод определяет систему координат для каждого звена с помощью четырёх параметров:

— θᵢ (theta) — угол поворота вокруг оси Zᵢ₋₁ (переменная для вращательных суставов);

— dᵢ — смещение вдоль оси Zᵢ₋₁;

— aᵢ — длина звена (расстояние вдоль оси Xᵢ);

— αᵢ (alpha) — угол закручивания между осями Zᵢ₋₁ и Zᵢ.

Матрица однородного преобразования для i-го сустава имеет вид:

Tᵢ = Rz(θᵢ) · Tz(dᵢ) · Tx(aᵢ) · Rx(αᵢ)    (1.1)

В развёрнутом виде матрица 4×4:

Tᵢ = | cosθ  −sinθ·cosα   sinθ·sinα   a·cosθ |    (1.2)

| sinθ   cosθ·cosα  −cosθ·sinα   a·sinθ |

|   0       sinα          cosα          d      |

|   0         0              0            1      |

Полная трансформация от базы до конечного эффектора определяется как произведение всех шести матриц:

T₀⁶ = T₁ · T₂ · T₃ · T₄ · T₅ · T₆    (1.3)

Позиция конечного эффектора извлекается из последнего столбца результирующей матрицы:

x = T₀⁶[0][3],   y = T₀⁶[1][3],   z = T₀⁶[2][3]    (1.4)

Для рассматриваемого робота DH-параметры приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — DH-параметры 6-осевого робота

| Сустав | d (мм) | a (мм) | α (рад) | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 19 | 0 | π/2 | База |
| J2 | 0 | 134 | 0 | Плечо 1 |
| J3 | 0 | 95 | 0 | Плечо 2 |
| J4 | 0 | 34 | π/2 | Локоть |
| J5 | 0 | 35 | −π/2 | Кисть 1 |
| J6 | 0 | 0 | 0 | Кисть 2 |

При нулевых углах всех суставов (θ₁ = θ₂ = ... = θ₆ = 0°) конечный эффектор находится в точке (298.0, 0.0, 19.0) мм, что соответствует полностью выпрямленному положению робота вдоль оси X.

## 1.2 Обратная кинематика

Обратная кинематика (Inverse Kinematics, IK) — это задача определения углов суставов θ₁...θ₆, при которых конечный эффектор достигает заданной позиции (x, y, z) в пространстве. В отличие от FK, задача IK может не иметь решения (точка за пределами досягаемости) или иметь множество решений (различные конфигурации руки).

Якобиан манипулятора

Якобиан J — это матрица размерности 3×6, связывающая малые изменения углов суставов δθ с малыми изменениями позиции конечного эффектора δp:

δp = J · δθ    (1.5)

Элементы якобиана вычисляются как частные производные позиции по углам:

J[i][j] = ∂pᵢ / ∂θⱼ, где i ∈ {x, y, z}, j ∈ {1...6}    (1.6)

В данной работе якобиан вычисляется численно методом центральных конечных разностей с шагом Δ = 0.5°:

J[i][j] ≈ (pᵢ(θⱼ + Δ) − pᵢ(θⱼ − Δ)) / (2Δ)    (1.7)

Метод демпфированных наименьших квадратов (DLS)

Для решения IK используется метод Damped Least Squares (Levenberg–Marquardt), который обеспечивает устойчивость вблизи сингулярных конфигураций. Обновление углов на каждой итерации:

δθ = Jᵀ · (J · Jᵀ + λ² · I)⁻¹ · e    (1.8)

где e = pₜₐᵣᵍᵉₜ − pₜᵘᵣᵣᵉₙₜ — вектор ошибки позиции (3×1), λ = 1.0 — параметр демпфирования, I — единичная матрица 3×3. По сравнению с простым методом псевдообратной матрицы (λ = 0), DLS обеспечивает конечные значения δθ даже при вырождении якобиана.

Множественные начальные приближения

Метод DLS является локальным и может сходиться к различным решениям в зависимости от начальной конфигурации. Для повышения надёжности алгоритм использует 11 предопределённых начальных приближений, покрывающих различные характерные позы робота: вытянутая, согнутая, повёрнутая и т.д. Угол J1 (база) для каждого приближения корректируется аналитически по формуле:

θ₁ = atan2(y, x)    (1.9)

Из всех найденных решений выбирается то, которое обеспечивает минимальную ошибку позиционирования. Типичная точность составляет менее 1 мм при 300 итерациях.

## 1.3 Сервоприводы ST3215

Feetech ST3215 — цифровой сервопривод с протоколом управления через шину UART (TTL, полудуплекс). Основные характеристики:

— разрешение позиционирования: 12 бит (4096 дискретных позиций, 0–4095);

— диапазон вращения: 360°;

— максимальная скорость: 3400 шагов/с;

— встроенные датчики: температура, напряжение, ток, нагрузка;

— протокол: пакетный, бинарный, с контрольной суммой.

Конвертация между углом в градусах и позицией мотора выполняется по формулам:

angle = (position / 4095) × 360 − 180    (1.10)

position = ((angle + 180) / 360) × 4095    (1.11)

Таким образом, позиция 0 соответствует углу −180°, позиция 2048 — углу 0°, позиция 4095 — углу +180°.

Для некоторых суставов физическая установка мотора требует инверсии направления. В конфигурации задаётся флаг inverted: при инверсии позиция зеркалится по формуле:

position′ = 4095 − position    (1.12)

## 1.4 Симуляция в MuJoCo

MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) — высокопроизводительный физический движок, разработанный Е. Тодоровым (2012) для задач робототехники и обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL). Ключевые особенности:

— точная симуляция контактной динамики, трения и гравитации;

— формат описания моделей MJCF (MuJoCo XML);

— встроенный рендеринг RGB и Depth изображений с произвольных камер;

— привязка Python через пакет mujoco.

В рамках данной работы MuJoCo используется для создания виртуальной копии робота (digital twin) с точными геометрическими параметрами, двухпальцевым гриппером, объектами для захвата и камерами. Среда RobotEnv предоставляет Gym-подобный интерфейс (observation, action, reward) для будущей интеграции с алгоритмами RL.

# ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## 2.1 Общая архитектура системы

Программный комплекс построен по модульной архитектуре MVC (Model–View–Controller) на языке Python 3.12+. Выбор архитектуры обусловлен необходимостью разделения логики управления роботом, представления данных и пользовательского интерфейса. Структура проекта представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Модульная структура проекта

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| app/models/kinematics.py | Прямая и обратная кинематика (FK/IK) |
| app/models/motor_data.py | Модели данных: MotorData, JointState, RobotState |
| app/controllers/motor_controller.py | Управление сервоприводами ST3215 |
| app/controllers/motor_monitor.py | Асинхронный мониторинг моторов |
| app/views/main_window.py | Главное окно GUI (Tkinter) |
| app/views/manual_control_panel.py | Панель ручного управления |
| app/views/kinematics_3d_panel.py | 3D-визуализация кинематики (Matplotlib) |
| app/views/block_programming.py | Блочное визуальное программирование |
| app/views/motor_mapping_panel.py | Настройка маппинга суставов и моторов |
| app/core/events.py | Шина событий EventBus (pub-sub) |
| app/utils/program_executor.py | Исполнитель блочных программ |
| app/utils/config_manager.py | Менеджер конфигурации (JSON) |
| app/tests/safe_motor_visualizer.py | Безопасный визуализатор с IK/waypoints |
| app/tests/mujoco_robot_sim.py | Симуляция в MuJoCo (MJCF, RL-среда) |

Поток данных в системе организован следующим образом: пользователь взаимодействует с GUI (Views), который через контроллеры (Controllers) отправляет команды на уровень аппаратного взаимодействия с библиотекой st3215. Обратная связь поступает через MotorMonitor, который асинхронно опрашивает моторы каждые 0.5 секунды и обновляет модели данных. Система событий EventBus обеспечивает слабое связывание компонентов.

## 2.2 Модель данных

Модель данных включает следующие ключевые классы:

MotorData — dataclass, хранящий текущее состояние одного сервопривода: position (0–4095), temperature (°C), voltage (В), current (мА), load (%), mode, moving, torque_enabled, error_count. Свойство status возвращает вычисленное состояние: OK, WARNING (температура ≥ 70°C или нагрузка ≥ 80%), ERROR (температура ≥ 80°C), DISCONNECTED.

JointState — состояние одного сустава: index, name, angle_deg, position, motor_id, min_angle, max_angle. Содержит методы конвертации to_motor_position() и to_angle().

RobotState — агрегированное состояние робота: список JointState для 6 суставов, словарь MotorData для всех моторов, флаги is_connected и is_moving. Свойства all_motors_ok, any_motor_warning, any_motor_error для быстрой диагностики.

ProgramBlock / RobotProgram — модели для блочного программирования. ProgramBlock содержит тип блока (move_to, wait_time, home, torque_on, torque_off), параметры и порядок выполнения. RobotProgram — именованная последовательность блоков с сериализацией в JSON.

## 2.3 Контроллеры

MotorController — основной класс управления моторами. Инкапсулирует экземпляр ST3215, обеспечивает потокобезопасный доступ через threading.Lock. Основные методы: connect()/disconnect() — подключение к COM-порту; scan_servos() — автообнаружение моторов; move_to_position(motor_id, position, speed, acc) — отправка команды MoveTo; read_motor_data(motor_id) — чтение телеметрии; emergency_stop_all() — экстренная остановка через StopServo для всех моторов.

MotorMonitor — асинхронный мониторинг в фоновом потоке. Каждые 0.5 секунды опрашивает все подключённые моторы (ReadPosition, ReadTemperature, ReadVoltage, ReadCurrent, ReadLoad, IsMoving) и обновляет модель MotorData. При превышении 5 последовательных ошибок чтения генерирует предупреждение.

## 2.4 Графический интерфейс

GUI реализован на Tkinter с визуальной стилизацией под промышленные контроллеры FANUC: тёмная цветовая схема (#1a1a2e — фон, #16213e — панели, #00ff88 — статус OK, #ff9500 — предупреждения, #ff4444 — ошибки). Интерфейс организован в виде вкладок:

1. Главная вкладка — подключение к COM-порту, сканирование моторов, статус соединения.

2. Ручное управление — выбор сустава (J1–J6), кнопки прямого/обратного хода, слайдер скорости (0–100%), быстрые команды (Home, Center, Torque ON/OFF).

3. Маппинг моторов — настройка соответствия логических суставов физическим моторам с поддержкой инверсии.

4. 3D-кинематика — 6 полей ввода углов, 3D-визуализация робота через Matplotlib, кнопка применения углов к реальным моторам.

5. Блочное программирование — палитра блоков (движение, ожидание, управление моментом), холст для составления программы, кнопки запуска/паузы/остановки.

Нижняя панель мониторинга отображает в реальном времени данные всех 6 моторов: позиция, температура, напряжение, ток, нагрузка, статус с цветовой индикацией.

## 2.5 Система событий

Для слабого связывания компонентов реализована шина событий EventBus по паттерну publish–subscribe. Класс EventBus — синглтон, предоставляющий методы on(event_name, callback, priority) для подписки, emit(event_name, data) для публикации и off(event_name, callback) для отписки. BaseService — абстрактный базовый класс сервисов с жизненным циклом initialize → start → stop.

# ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

## 3.1 Реализация прямой кинематики

Класс RobotKinematics6DOF реализует прямую кинематику через DH-матрицы. Инициализация DH-параметров:

class RobotKinematics6DOF:

L0, L1, L2, L3, L4, L5 = 19.0, 134.0, 95.0, 34.0, 35.0, 0.0

def __init__(self):

# DH: [d, a, alpha]

self.dh_params = [

(self.L0, 0.0, math.pi/2),   # J1: база

(0.0, self.L1, 0.0),          # J2: плечо 1

(0.0, self.L2, 0.0),          # J3: плечо 2

(0.0, self.L3, math.pi/2),    # J4: локоть

(0.0, self.L4, -math.pi/2),   # J5: кисть 1

(self.L5, 0.0, 0.0),          # J6: кисть 2

]

Метод _dh_matrix формирует матрицу 4×4 по формуле (1.2):

def _dh_matrix(self, theta, d, a, alpha):

ct, st = math.cos(theta), math.sin(theta)

ca, sa = math.cos(alpha), math.sin(alpha)

return [

[ct, -st*ca,  st*sa,  a*ct],

[st,  ct*ca, -ct*sa,  a*st],

[0,   sa,     ca,     d   ],

[0,   0,      0,      1   ]]

Прямая кинематика вычисляется последовательным умножением матриц:

def forward_kinematics(self, angles_deg):

theta = [math.radians(a) for a in angles_deg]

T = self._identity_matrix()

for i in range(6):

T_i = self._dh_matrix(theta[i], *self.dh_params[i])

T = self._matrix_multiply(T, T_i)

positions.append((T[0][3], T[1][3], T[2][3]))

Результаты расчёта для двух характерных конфигураций представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Позиции суставов при нулевых углах

| Сустав | X (мм) | Y (мм) | Z (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| База | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| J1 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| J2 | 134.0 | 0.0 | 19.0 |
| J3 | 229.0 | 0.0 | 19.0 |
| J4 | 263.0 | 0.0 | 19.0 |
| J5 | 298.0 | 0.0 | 19.0 |
| J6 (EE) | 298.0 | 0.0 | 19.0 |

## 3.2 Реализация обратной кинематики

Класс InverseKinematics6DOF реализует IK методом Damped Least Squares. Алгоритм включает три этапа: проверку досягаемости, генерацию начальных приближений и численную оптимизацию.

Численное вычисление якобиана:

def _compute_jacobian(self, angles, delta=0.5):

J = np.zeros((3, 6))

for j in range(6):

a_plus, a_minus = list(angles), list(angles)

a_plus[j] += delta

a_minus[j] -= delta

p_plus = np.array(self.kinematics.get_end_effector_position(a_plus))

p_minus = np.array(self.kinematics.get_end_effector_position(a_minus))

J[:, j] = (p_plus - p_minus) / (2 * delta)

return J  # 3x6, единицы: мм/градус

Основной цикл оптимизации DLS:

def _numerical_solve(self, x, y, z, initial_angles, max_iter, tol):

angles = list(initial_angles)

damping = 1.0

for iteration in range(max_iter):

pos = self.kinematics.get_end_effector_position(angles)

error = np.array([x - pos[0], y - pos[1], z - pos[2]])

if np.linalg.norm(error) < tol:

return angles

J = self._compute_jacobian(angles)

JJT = J @ J.T

damped = JJT + (damping**2) * np.eye(3)

delta_theta = J.T @ np.linalg.solve(damped, error)

# delta_theta уже в градусах (якобиан в мм/градус)

for i in range(6):

angles[i] += delta_theta[i] * step

angles[i] = max(-179, min(179, angles[i]))

Результаты round-trip тестирования (FK → IK → FK) представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Результаты round-trip тестирования IK

| Исходные углы (°) | FK позиция (мм) | Ошибка IK (мм) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| [0, 0, 0, 0, 0, 0] | (298.0, 0.0, 19.0) | 0.50 | OK |
| [45, 0, 0, 0, 0, 0] | (210.7, 210.7, 19.0) | 0.50 | OK |
| [0, 30, 0, 0, 0, 0] | (258.1, 0.0, 168.0) | 0.50 | OK |
| [0, 0, −30, 0, 0, 0] | (276.0, 0.0, −63.0) | 0.49 | OK |
| [30, −20, 15, −10, 5, 0] | (250.1, 140.9, −52.9) | 0.50 | OK |
| [−60, 10, −25, −15, 20, 10] | (130.5, −249.9, −15.8) | 0.40 | OK |
| [90, −30, 20, −40, 0, 0] | (0.0, 254.0, −117.4) | 0.42 | OK |
| [0, 45, −45, −30, 0, 0] | (249.5, 0.0, 79.3) | 0.39 | OK |
| [−45, −10, 30, −60, 45, −20] | (170.8, −205.8, −9.5) | 0.43 | OK |
| [0, 0, 0, −30, 0, 0] | (288.8, 0.0, −15.5) | 0.46 | OK |

Все 10 конфигураций успешно решены с ошибкой менее 0.5 мм, что подтверждает корректность реализации алгоритма.

## 3.3 Управление моторами ST3215

Взаимодействие с сервоприводами осуществляется через библиотеку st3215, предоставляющую класс ST3215. Подключение и основные операции:

from st3215 import ST3215

servo = ST3215(device='COM3')      # подключение

ids = servo.ListServos()            # сканирование шины

servo.MoveTo(1, 2048, speed=100)    # движение мотора 1

pos = servo.ReadPosition(1)         # чтение позиции

servo.StopServo(1)                  # остановка

Маппинг суставов к моторам задаётся в конфигурации с поддержкой инверсии направления:

Таблица 3.3 — Маппинг суставов и моторов

| Сустав | Motor ID | Название | Инвертирован |
| --- | --- | --- | --- |
| J0 | 1 | База | Да |
| J1 | 2 | Плечо 1 | Нет |
| J2 | 4 | Плечо 2 | Да |
| J3 | 5 | Локоть | Нет |
| J4 | 3 | Кисть 1 | Нет |
| J5 | 6 | Кисть 2 | Нет |

## 3.4 Безопасный визуализатор

Модуль SafeMotorVisualizer обеспечивает безопасное тестирование робота с ограничениями:

— скорость ограничена до 100 шагов/с (4% от максимальной 2400);

— углы ограничены безопасными диапазонами для предотвращения столкновений;

— каждое движение требует подтверждения оператором;

— кнопка экстренной остановки (StopServo для всех моторов).

Таблица 3.4 — Безопасные ограничения углов

| Сустав | Мин. (°) | Макс. (°) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 (База) | −120 | +120 | Предотвращение перекрута |
| J2 (Плечо 1) | −45 | +90 | Предотвращение столкновения |
| J3 (Плечо 2) | −90 | +45 | Предотвращение столкновения |
| J4 (Локоть) | −120 | 0 | Безопасный диапазон |
| J5 (Кисть 1) | −90 | +90 | Стандартный диапазон |
| J6 (Кисть 2) | −90 | +90 | Стандартный диапазон |

Визуализатор поддерживает указание целевой точки в координатах (X, Y, Z) с автоматическим решением IK, клик по 3D-визуализации для выбора точки и систему маршрутных точек (waypoints) с последовательным обходом.

## 3.5 Симуляция в MuJoCo

Модуль mujoco_robot_sim.py генерирует MJCF-модель робота программно на основе DH-параметров. Модель включает:

— 6 вращательных суставов с корректными осями и ограничениями;

— двухпальцевый гриппер с индивидуальным управлением каждым пальцем;

— 4 объекта для захвата (кубики и цилиндр) с реалистичным трением;

— рабочий стол как поверхность;

— 4 камеры: сверху, спереди, сбоку, на гриппере (eye-in-hand);

— сенсоры: положения суставов, позиция конечного эффектора.

Класс RobotEnv предоставляет Gym-подобный интерфейс для RL-обучения:

class RobotEnv:

def reset(self) -> Dict:   # сброс, возврат наблюдения

def step(self, action) -> Tuple[obs, reward, done, info]:

# action: [j0..j5, gripper] - углы + гриппер

# obs: {rgb, depth, joint_angles, ee_pos, ...}

# reward: -distance_to_object + grasp_bonus

# ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕСТИРОВАНИЕ

## 4.1 Тестирование прямой кинематики

Для верификации FK модели были проведены тесты базовых вращений. Результаты представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Тестирование базовых вращений FK

| Углы (°) | Ожидаемый EE (мм) | Фактический EE (мм) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| [0,0,0,0,0,0] | (298, 0, 19) | (298.0, 0.0, 19.0) | OK |
| [90,0,0,0,0,0] | (0, 298, 19) | (0.0, 298.0, 19.0) | OK |
| [−90,0,0,0,0,0] | (0, −298, 19) | (0.0, −298.0, 19.0) | OK |
| [180,0,0,0,0,0] | (−298, 0, 19) | (−298.0, 0.0, 19.0) | OK |

Все базовые тесты FK пройдены успешно. Вращение базы (J1) корректно поворачивает весь манипулятор вокруг вертикальной оси Z, вращение плеча (J2) корректно поднимает/опускает руку.

## 4.2 Тестирование обратной кинематики

Тестирование IK проводилось в два этапа: round-trip (FK→IK→FK) и решение для произвольных точек в рабочем пространстве.

Результаты round-trip представлены в таблице 3.2 (все 10 конфигураций — ошибка < 0.5 мм). Результаты для произвольных точек — в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Тестирование IK для произвольных точек

| Целевая точка (мм) | Описание | Ошибка (мм) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| (100, 0, 150) | перед собой, высоко | 0.7 | OK |
| (150, 50, 100) | вправо-вперёд | 0.2 | OK |
| (200, 0, 50) | далеко вперёд, низко | 0.2 | OK |
| (50, 50, 200) | близко, высоко | 0.5 | OK |
| (100, 100, 100) | диагональ | 0.9 | OK |
| (0, 150, 100) | точно вбок | 0.3 | OK |
| (−100, 0, 150) | назад, высоко | 1.0 | OK |
| (80, 0, 250) | вверх | 0.7 | OK |
| (250, 0, 19) | далеко, уровень базы | 0.9 | OK |
| (50, 0, 50) | близко, низко | 0.7 | OK |

Все 10 произвольных точек в рабочем пространстве успешно достигнуты с ошибкой менее 1 мм. Точки за пределами досягаемости (расстояние > 317 мм) корректно отклоняются с возвратом None.

## 4.3 Комплексное тестирование системы

Комплексное тестирование включало:

— подключение к 6 реальным моторам ST3215 через COM-порт — успешно;

— сканирование шины (ListServos) — все 6 моторов обнаружены;

— движение каждого сустава в безопасном режиме — соответствие визуализации;

— 3D-визуализация корректно отображает конфигурацию робота;

— блочное программирование: последовательность из 4 блоков выполнена корректно;

— MuJoCo симуляция: модель загружена (12 суставов, 8 актуаторов), гриппер работает, рендеринг RGB (640×480) и Depth выполнен успешно.

Мониторинг в реальном времени подтвердил стабильную работу моторов: температура не превышала 45°C, напряжение стабильно 7.2В, нагрузка при движении не превышала 30%.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломной работы было разработано комплексное программное обеспечение для управления 6-осевым роботом-манипулятором на базе сервоприводов ST3215. Основные результаты:

1. Построена кинематическая модель робота по методу Денавита–Хартенберга с длинами звеньев L0 = 19, L1 = 134, L2 = 95, L3 = 34, L4 = 35 мм и максимальной досягаемостью 317 мм. Прямая кинематика реализована как последовательное умножение DH-матриц трансформации.

2. Реализован алгоритм обратной кинематики на основе метода демпфированных наименьших квадратов (Damped Least Squares) с численным якобианом и 11 начальными приближениями. Достигнута точность позиционирования менее 0.5 мм на round-trip тестах и менее 1 мм для произвольных точек в рабочем пространстве.

3. Разработана система управления сервоприводами с поддержкой инверсии направления, безопасными ограничениями скорости (100 из 2400 шагов/с) и углов, асинхронным мониторингом температуры, напряжения, тока и нагрузки, а также кнопкой экстренной остановки.

4. Создан графический интерфейс оператора в стиле промышленных контроллеров FANUC с вкладками ручного управления, 3D-визуализации, блочного программирования и настройки маппинга моторов.

5. Реализована интеграция с физической средой MuJoCo: генерация MJCF-модели робота, двухпальцевый гриппер, камеры (включая eye-in-hand), объекты для захвата и Gym-подобный интерфейс RobotEnv для обучения с подкреплением.

Перспективы развития: интеграция камеры реального времени для визуального позиционирования, обучение политики захвата объектов с помощью алгоритмов RL (PPO, SAC) в среде MuJoCo с последующим переносом на реальный робот (sim-to-real transfer), расширение блочного программирования для поддержки условных переходов и циклов.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Denavit J., Hartenberg R.S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices // ASME Journal of Applied Mechanics. — 1955. — Vol. 22. — P. 215–221.

2. Craig J.J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. — 4th ed. — Pearson, 2017. — 400 p.

3. Siciliano B., Khatib O. Springer Handbook of Robotics. — 2nd ed. — Springer, 2016. — 2227 p.

4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — Springer, 2009. — 632 p.

5. Todorov E., Erez T., Tassa Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control // Proceedings of IROS. — IEEE, 2012. — P. 5026–5033.

6. Wampler C.W. Manipulator Inverse Kinematic Solutions Based on Vector Formulations and Damped Least-Squares Methods // IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. — 1986. — Vol. 16(1). — P. 93–101.

7. Feetech. ST3215 Digital Servo Datasheet and Communication Protocol. — Feetech RC Model Co., 2023.

8. Python Software Foundation. Python 3.12 Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.python.org/3.12/ (дата обращения: 01.04.2026).

9. Hunter J.D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9(3). — P. 90–95.

10. Harris C.R. et al. Array programming with NumPy // Nature. — 2020. — Vol. 585. — P. 357–362.

11. International Federation of Robotics. World Robotics 2025: Industrial Robots. — IFR, 2025.

12. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Springer, 2023. — 818 p.